- Đầu vào (Inputs):

- src1_i [3:0]: Toán hạng A (4-bit)

- src2_i [3:0]: Toán hạng B (4-bit)

- alu_op_i [2:0]: Cờ chọn phép toán. Tín hiệu 3 bit dùng để chọn 1 trong 8 phép toán

- Đầu ra (Outputs):

- result_o [3:0]: Kết quả (4-bit)

- overflow_o : Cờ nhớ (1-bit, báo tràn khi cộng, trừ)

  - Bằng 1: Báo hiệu kết quả của phép Cộng (ADD) hoặc Trừ (SUB) vượt quá dải biểu diễn của số 4-bit có dấu, dẫn đến kết quả result_o bị sai.

  - Bằng 0: Kết quả tính toán nằm trong dải an toàn, hoặc đang thực hiện các phép toán logic (không sinh ra cờ tràn).

- Danh sách phép toán:

  - 000 (ADD): Cộng hai số (src1_i + src2_i). Có xét cờ tràn.

  - 001 (SUB): Trừ hai số (src1_i - src2_i). Có xét cờ tràn.

  - 010 (AND): Phép AND logic theo từng bit.

  - 011 (OR): Phép OR logic theo từng bit.

  - 100 (XOR): Phép XOR logic theo từng bit.

  - 101 (NAND): Phép NAND logic theo từng bit (Phủ định của AND).

  - 110 (SHL): Dịch trái toán hạng src1_i đi 1 bit (tương đương nhân 2).

  - 111 (PASS): Cho phép toán hạng src1_i đi thẳng qua đầu ra mà không thay đổi.

Mô tả Dataflow (Luồng dữ liệu): Người dùng gạt công tắc (SW) trên Kit → Tín hiệu điện truyền vào các chân I/O của chip Cyclone II → Khối logic alu4bit xử lý → Xuất tín hiệu ra làm sáng/tắt các bóng LED.

- Khối Nhập liệu (Inputs - Dùng Switch):

- src1_i[3:0]: Gán vào 4 công tắc ngoài cùng bên phải SW[3] đến SW[0].

- src2_i[3:0]: Gán vào 4 công tắc tiếp theo SW[7] đến SW[4].

- alu_op_i[2:0]: Gán vào 3 công tắc ngoài cùng bên trái SW[17] đến SW[15] (Tách biệt hoàn toàn phần dữ liệu và phần điều khiển).

- Khối Hiển thị (Outputs - Dùng LED):

- result_o[3:0]: Gán vào 4 bóng LED đỏ LEDR[3:0] (Nằm ngay thẳng hàng trên đầu cụm công tắc src1_i, trực quan khi nhìn).

- overflow_o: Gán vào 1 bóng LED xanh lá LEDG[8] (Nằm ở cụm LED xanh báo hiệu trạng thái đặc biệt, sáng lên khi phép tính bị tràn).